浙江乍浦美福码头仓储有限公司码头改造项目

环境影响评价信息公示

一、项目概要

项目名称：浙江乍浦美福码头仓储有限公司码头改造

建设地点：嘉兴港乍浦港区三期内

建设单位：浙江乍浦美福码头仓储有限公司

建设性质：技改

总投资：约1.6亿元

工程规模：为满足后方企业对原料的需求，提高卸货效率，在已取得乙烷和丙烷资质的条件下，对码头进行改造。在原栈桥西侧新增引桥用于敷设乙烷和丙烷管道，输送到后方储罐。码头平台新增乙烷和丙烷专用装卸臂，并对码头平台进行局部加固。本项目不涉及码头名称、用途、等级、吞吐量等变化。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

本工程评价范围内主要环境敏感目标分布情况见表1。

表1  主要环境保护目标

| 环境 要素 | 市/区 | 镇、街道 | 行政村/社区 | 敏感点名称 | 坐标 |  |  |  |  | 场界最近距离（m） | 相对方位 | 主要保护目标规模 | 环境要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 经度 |  | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 嘉兴市 | 乍浦镇 | 雅山社区 | 雅山社区 | 121°4′17.03644″ |  | 30°36′23.97811″ |  |  | 2340 | NE | 居民，约10000人 | GB3095-2012 二级 |
|  |  |  |  | 雅山新村一区 | 121°4′19.46974″ |  | 30°36′26.14104″ |  |  | 2430 | NE | 居民，约2000人 |  |
|  |  |  |  | 雅山新村二区 | 121°4′9.04131″ |  | 30°36′15.86711″ |  |  | 2000 | NE | 居民，约4000人 |  |
|  |  |  |  | 雅山新村三区 | 121°4′4.56095″ |  | 30°36′36.22185″ |  |  | 2520 | NE | 居民，约4000人 |  |
|  |  |  |  | 龙王公寓 | 121°4′5.99003″ |  | 30°36′20.79165″ |  |  | 2100 | NE | 居民，约1000人 |  |
|  |  |  | 长丰社区 | 长丰花苑 | 121°4′42.64402″ |  | 30°36′47.19102″ |  |  | 3310 | NE | 居民，约3000人 |  |
|  |  |  |  | 华浦港湾 | 121°4′43.33925″ |  | 30°36′39.36970″ |  |  | 3122 | NE | 居民，约1000人 |  |
|  |  |  | 中山社区 | 中山花苑 | 121°4′55.69887″ |  | 30°36′48.81322″ |  |  | 3567 | NE | 居民，约3000人 |  |
|  |  |  | 先锋村 |  | 121°4′58.76946″ |  | 30°36′25.87068″ |  |  | 3120 | NE | 居民，约1222人 |  |
|  |  |  | 建港一村 |  | 121°4′48.81418″ |  | 30°36′11.31916″ |  |  | 2634 | NE | 居民，约290人 |  |
|  |  |  | 建港二村 |  | 121°4′47.87755″ |  | 30°36′19.11151″ |  |  | 2770 | NE | 居民，约130人 |  |
|  |  |  | 星海湾 |  | 121°4′53.03383″ |  | 30°36′4.88830″ |  |  | 2500 | NE | 居民，约1000人 |  |
| 荷花池 |  |  | 荷花池小区 |  | 121°4′59.19433″ |  | 30°36′10.25700″ |  |  | 2836 | NE | 居民，约200人 |  |
|  |  |  | 银杏园 |  | 121°4′59.92818″ |  | 30°36′20.27023″ |  |  | 3037 | NE | 居民，约200人 |  |
|  |  |  | 开心幼儿园 |  | 121°4′8.23021″ |  | 30°36′36.60810″ |  |  | 2573 | NE | 居民，约200人 |  |
|  |  |  | 平湖市乍浦小学 |  | 121°4′46.13948″ |  | 30°36′32.10843″ |  |  | 3014 | NE | 居民，约2000人 |  |
| 声环境 | 嘉兴市 | 乍浦镇 | 厂界外200m范围 |  |  |  |  |  |  |  |  | GB3096-20083类 |  |
| 地表水环境 | 乍浦塘支流 |  |  |  |  | 780 |  | N | 河宽约6m |  |  | 参考GB3838-2002 III类 |  |
|  | 乍浦塘 |  |  |  |  | 1750 |  | NE | 河宽约90m |  |  |  |  |
|  | 杭州湾海域 |  |  |  |  | 相邻 |  | S | / |  |  | GB3097-1997四类 |  |

三、主要环境影响情况

1、大气环境

预测结果表明，项目建成后排放的污染物浓度较低，非甲烷总烃等污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放要求，经预测对环境空气质量和保护目标的影响较小。施工期间各类施工机械所产生的废气较为分散，且大多为流动源。由于项目周边各个敏感点距离较远，且项目地处海边，空气流动性较好，因此采取一定措施后，施工期各类废气对大气环境的影响是短暂的、轻微的，对敏感点的影响也不大。

2、地表水环境影响分析

运营期本项目产生的废水为码头初期雨水，通过管线排入码头后方储罐区污水处理站经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入污水管网，最终经嘉兴港区工业污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。因此项目产生废水不直接排放到海域，对项目周围海域水质影响不大。

3、地下水环境影响分析

在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制陆域管道的废水等污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

4、声环境影响分析

施工期环境噪声主要来自施工机械打桩、运输和装卸等施工作业，通过机械设备和技术的合理选择并加强管理，合理安排施工机械作业场所、施工时间等措施后，可将施工期噪声影响降低到最小程度，且随着施工活动的结束，施工噪声的影响也随之消失。

5、土壤环境影响分析

本项目实施后，利用现有污水处理设施做好污水的收集、污水管道和污水处理、污泥处理构建筑物的防腐防渗工作，避免管道和构建筑物的跑冒滴漏，本项目的实施对土壤环境的影响较小。

6、固体废物影响分析

施工场地生活垃圾不得丢入海域，必须纳入当地环卫系统清运。码头前沿疏浚底泥运往海事部门指定的抛泥区抛填，严禁直接抛入海域。在此前提下施工期产生的各类固体废物对环境影响不大。

7、生态环境影响分析

项目栈桥桩基施工会搅动海底沉积物，使海洋沉积物环境发生改变，该施工影响是暂时的，同时由于桩基础占用海域面积较小，总体受影响的底栖生物量较少。通过预测，工程海域栈桥建设对周边敏感点流速、冲淤影响不大。在项目运营期，企业应做好环保设施的定期维护，同时加强对港区和进出港船舶的管理，则本项目营运期不会对附近海域水质、沉积物和生态环境造成重大影响。

8、环境风险分析

本项目可能发生的事故主要有管线泄漏引起土壤及地下水的污染，以及可能引起对环境的影响；本工程为液体化工装卸码头，工程建设运营中存在的主要环境风险为施工期施工船舶与通航船舶发生碰撞，运营期船舶碰撞、原料装卸造成的事故风险。在加强日常管理、规范人员操作、做好防范措施和采取必要的应急措施基础上，本项目正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。

四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施

1、大气环境保护措施

加强装卸作业现场管理，制定有效的装卸作业制度，加强对管线、阀门、接口的维护管理，采用先进的DCS系统、工业电视监测系统、可燃气体监测报警系统，一旦发生物料泄漏可迅速采取相应的措施；加强管理，严格执行码头装卸操作规程，定期检查管道和阀门的工作状况，保证系统安全运行；定期开展无组织泄漏检测(LDAR)，根据检测结果及时进行修复。

2、水环境保护措施

码头新增初期雨水依托厂区现有废水处理设施，预处理后纳管排放，不直接排海。

3、地下水保护措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏；管线架空敷设，减少由于管道泄漏而造成的地下水污染。

4、声环境保护措施

注意设备选型，输送泵、风机等设备应尽量选用低噪声型号，从源头上降低噪声的影响。对输送泵、风机等机泵底座设置减振垫等弹性减振设置。加强设备的日常维护和保养。对于到港船舶要加强管理，尽量减少鸣笛。

5、固体废物处置措施

本技改项目不新增固体废物，现有项目产生的固废均委托嘉兴市固废处置中心有限责任公司处置；生活垃圾委托嘉兴市港区乍浦环境卫生服务有限公司定期统一清运处置。

6、环境风险防范措施

环境风险防范措施主要包括合理布局厂区空间、严格把关贮存单元设施、满足应急防护物资储备等硬件措施，以及健全各项管理制度、严格制定操作工艺规程和环境风险应急预案、加强员工安全教育等软件措施。

五、环境影响评价初步结论

浙江乍浦美福码头仓储有限公司码头改造项目位于嘉兴港乍浦港区E区2号泊位，项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合嘉兴港总体规划、嘉兴港区总体规划及相应规划环评要求，符合“三线一单”要求；项目运营过程中产生的污染物经本报告提出的各项污染防治措施处理后，符合国家、省规定的污染物排放标准；从预测结果来看，项目实施后对周围环境影响不大，符合周围环境质量底线要求。本项目主要污染物排放符合总量控制文件要求。

本项目施工期对环境有一定的不利影响，但严格落实环评提出的各项污染治理措施、风险防范措施、生态保护措施，进一步优化施工方案，加强施工期环境管理工作的情况下，不利环境影响是局部的、短期的和可逆的，随着施工的结束，影响也随之消失。从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。

六、征求意见的内容

征求意见的对象：主要为评价范围内的居民、企事业单位。

征求意见的范围：征求公众对本项目的设计、施工和运营期环境保护方面的意见。

①设计、施工等主要环境影响问题；②采取的环境保护对策措施；③对拟建项目态度等。

七、公众提出意见方式

本次公示期为2021年5月18日至31日10个工作日。

公众通过第8条指定的联系方式发送信函、传真等，发表对该项目在环境方面的意见和看法。建设单位将在本项目《环境影响评价公众参与说明》中真实记录公众意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向环评单位和环保行政主管部门反映。

注：公众请在意见或建议中留下有效的联系方式，以便进行统计和反馈。

八、联系方式

1、建设单位：浙江乍浦美福码头仓储有限公司

地址：嘉兴港乍浦港区三期内；联系电话：0573-85622430

2、环评单位：浙江省环境科技有限公司

地址：杭州市余杭区联创街199号3号楼；联系电话：0571-87331040

3、环保审批部门：嘉兴市生态环境局港区分局；联系电话：0573-85588120

浙江乍浦美福码头仓储有限公司

2021年5月17日